SECTION 05 54 00

PLAQUES DE PLANCHER EN MÉTAL

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : La présente section porte sur les plaques de plancher en acier fixées à l'acier support à l'aide du système de fixation pour plaques de plancher à cartouche de poudre X-FCP de Hilti. Communiquer avec Hilti pour obtenir de l'aide sur la façon de modifier cette section en fonction de l'application prévue.

PARTIE 1	GÉNÉRALITÉS

1.01	RÉSUMÉ

- La présente section comprend ce qui suit :

  - Caillebotis métalliques fixés à l'acier support à l'aide du système de fixation à cartouche de poudre pour caillebotis.

- Sections connexes :

- Section 05 12 00 – Acier de charpente

1.02	RÉFÉRENCES

A.	ANSI A10.3 - Powder-Actuated Fastening Systems -- Safety Requirements.

B.	ASTM A153 - Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware.

C.	ASTM A786 - Standard Specification for Hot-Rolled Carbon, Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy, and Alloy Steel Floor Plates.

D.	ASTM A793 - Standard Specification for Rolled Floor Plate, Stainless Steel.

E.	ISO 9001 - Systèmes de management de la qualité – Exigences.

F.	ISO 14001 - Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation.

1.03	PROPOSITIONS DE DEVIS

A.	Se conformer à la section 01330 – Procédures de présentation des propositions de devis.

B.	Données sur les produits :

1.	Soumettre les données sur les produits du fabricant des plaques de plancher, y compris les tableaux de charges.

2.	Soumettre les données sur les produits du fabricant des fixateurs, y compris les directives d'installation.

C.	Dessins d'atelier : Soumettre les dessins d'atelier du fabricant des plaques de plancher en y indiquant le matériau, le motif de surface, l'épaisseur, les dimensions, les tolérances, les dégagements, les portées, la fabrication, le soudage en atelier, les supports, les découpes, les girons de marche, le fini et l'emplacement des fixateurs.

D.	Échantillons : Soumettre des échantillons de fixateurs de plaques de plancher provenant du fabricant des fixateurs.

E.	Certification du fabricant : Soumettre la certification du fabricant des fixateurs précisant que les fixateurs fournis sont conformes aux spécifications publiées du fabricant.

1.04	ASSURANCE DE LA QUALITÉ

- Fabricant des fixateurs de plaques de plancher : Entreprise détenant les certifications ISO 9001 et ISO 14001.

- Fixateurs de plaques de plancher : Enregistrés auprès de la Lloyd’s et type approuvé par ABS.

C.	Mesures sur le terrain : Au besoin, prendre les mesures sur le terrain avant de préparer les dessins d'atelier et de procéder à la fabrication.

1.05	LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A.	Livraison :

1.	Plaques de plancher : Livrer les plaques de plancher au chantier en prenant soin d'apposer sur chaque panneau des étiquettes identifiant clairement le fabricant, les dimensions du panneau et le lieu d'installation.

2.	Fixateurs : Livrer les fixateurs de plaques de plancher au chantier dans les contenants et emballages d'origine non ouverts du fabricant sur lesquels des étiquettes identifiant clairement le nom du produit et le fabricant sont apposées.

B.	Entreposage :

1.	Plaques de plancher : Entreposer les plaques de plancher à plat, dans un endroit propre et sec, sans contact avec le sol et conformément aux directives du fabricant des plaques. Protéger les bords des plaques contre les dommages.

2.	Fixateurs : Entreposer les fixateurs de plaques de plancher dans un endroit propre et sec conformément aux directives du fabricant des fixateurs.

C.	Manutention : Protéger les matériaux et le fini contre les dommages pendant la manutention et l'installation.

PARTIE 2 – PRODUITS

2.01	FABRICANTS

A.	Fabricants des plaques de plancher en acier :

1.	____________________

2.	____________________

3.	____________________

B.	Fabricant des fixateurs de plaques de plancher :

- Hilti (Canada) Corporation, 2360, boulevard Meadowpine, Mississauga, Ontario

Sans frais : 800-363-4458; télécopieur 800-363-4459.

Soutien technique : 800 879-6000, poste 6337 Site Web : www.hilti.ca

- Aucun autre fabricant ne sera autorisé.

2.02	PLAQUES DE PLANCHER EN ACIER

A.	Plaques de plancher :

1.	Acier ordinaire : ASTM A786.

2.	Acier inoxydable : ASTM A793, type [304] [304L] [316] [316L].

3.	Motif de surface en relief : [Motif standard du fabricant] [Motif [A] [B] [C]].

4.	Épaisseur : [1/4 pouce] [5/16 pouce] [3/8 pouce] [1/2 pouce] [ _____ pouce] [Tel qu'il est indiqué sur les dessins].

2.03 FIXATEURS DE PLAQUES DE PLANCHER

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Deux types différents de fixateurs de plaques de plancher sont indiqués dans la présente section. Le système de fixation à cartouche de poudre pour plaques de plancher X-FCP de Hilti est indiqué dans la présente section afin de retenir les plaques de plancher à l'acier support à l'aide de fixations amovibles. Le système de fixation pour plaques de plancher X-FCP comporte deux pièces : un goujon fileté de 8 mm (X-CRM8 ou X-BTM8) et le disque de fixation X-FCP. Le goujon X-CRM8 est équivalent au goujon précisé dans la norme SAE 316 pour les milieux environnants non corrosifs et corrosifs. Le goujon X-BT M8 est équivalent au goujon précisé dans la norme SAE 316 pour les milieux environnants corrosifs lorsque le point de fixation du goujon ne doit pas pénétrer dans l'acier support. Le goujon X-BT M8 est disponible avec (SN12-R) et sans (-R) rondelle en acier inoxydable conforme à la norme SAE 316 avec rondelle d'étanchéité en élastomère noir collée.

- Fixateurs :

1. 	Système de fixation à cartouche de poudre pour plaques de plancher X-FCP de Hilti.

a.	Disques de fixation : Ensemble constitué d'un disque de 52 mm de diamètre, d'une bague d'étanchéité en élastomère et d'une vis à filetage intérieur de 8 mm.

- Acier ordinaire : SAE 1008. Galvanisé au zinc par immersion à chaud ASTM A 153 sur une épaisseur minimale de 65 micromètres.

- Acier inoxydable : SAE 316 ou l'équivalent.

- Goujons filetés : Goujons filetés pistoscellés de 8 mm fixés à l'acier support au chantier à l'aide d'un outil de fixation à cartouche de poudre Hilti muni d'un adaptateur pour plaques de plancher qui s'insère dans les avant-trous dans les plaques de plancher et entre en contact avec l'acier support.

- Acier inoxydable : SAE 316 ou l'équivalent.

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.01	EXAMEN

A.	Examiner l'acier support sur lequel seront fixées les plaques de plancher en acier pour s'assurer que les dimensions, la disposition et l'alignement sont corrects. Informer l'ingénieur si l'acier support n'est pas acceptable. Ne pas entreprendre l'installation avant que les correctifs, le cas échéant, aient été apportés.

3.02	INSTALLATION – PLAQUES DE PLANCHER EN ACIER

A.	Installer les plaques de plancher en acier conformément aux directives du fabricant aux emplacements indiqués sur les dessins.

B.	S'assurer que les surfaces d'appui de l'acier support sont propres.

C.	Installer les plaques de plancher de niveau, d'équerre et d'aplomb, l'installation étant à ras et sans gauchissement.

D.	Assurer un soutien des plaques de plancher sur tous les côtés et les fixer à l'acier support à l'aide d'au moins deux fixateurs par largeur complète de panneau.

E.	Pratiquer les ouvertures destinées aux pénétrations en respectant avec précision les dimensions et l'emplacement.

F.	Dans le cas des tuyaux, pratiquer des ouvertures dont le diamètre dépasse d'au moins 2 pouces celui du tuyau.

G.	Remplacer les plaques de plancher défectueuses ou endommagées selon les directives de l'ingénieur.

3.03	INSTALLATION – FIXATEURS DE PLAQUES DE PLANCHER

A.	Installer les fixateurs de plaques de plancher conformément aux directives du fabricant.

B.	Percer des trous de 3/4 pouce de diamètre nominal dans les plaques de plancher aux emplacements des fixateurs.

C.	Fixer les goujons filetés à l'acier support à travers les avant-trous dans les trous de plancher à l'aide des outils de fixation fournis par le fabricant des fixateurs.

D.	Seuls des opérateurs formés et agréés par l'instructeur autorisé du fabricant des fixateurs doivent utiliser les outils de fixation à cartouche de poudre conformément à la norme ANSI A10.3.

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Les goujons filetés X-BT-RM8 doivent être installés dans des avant-trous (diamètre de 4 mm et profondeur de 3/16 po) dans l'acier support. Communiquer avec Hilti pour obtenir les directives d'installation des goujons X-BT M8.

E.	Enfoncer les goujons filetés sur la profondeur d'ancrage prescrite dans l'acier support conformément aux directives du fabricant des fixateurs.

F.	Poser les goujons filetés perpendiculairement à l'acier support.

G.	Serrer le disque de fixation muni de la bague d'étanchéité sur le goujon fileté selon le couple maximal permis par l'épaisseur de l'acier support conformément aux directives du fabricant des fixateurs. Utiliser l'outil de serrage fourni par le fabricant des fixateurs.

3.04	CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

A.	Services sur le terrain du fabricant des fixateurs : Un instructeur autorisé du fabricant des fixateurs doit former et agréer les utilisateurs des outils de fixation à cartouche de poudre conformément à la norme ANSI A10.3.

3.05	PROTECTION

A.	Protéger les plaques de plancher installées et les attaches contre les dommages pendant les travaux de construction.

FIN DE LA SECTION